EXPERIMENT  16

AIM:

SIMULATION AND ANALYSIS OF UNIFORM AND NON-UNIFORM QUANTIZATION USING MATLAB

SOFTWARE REQUIRED:

MATLAB Simulation

PROGRAM:

Clc;

Clear;

Close all;

T = 0:0.001:1;

X = sin(2*pi*5*t);

L = 8;

% Uniform quantization

Xmin = min(x);

Xmax = max(x);

Delta = (xmax-xmin)/L;

Xu = xmin + delta*(floor((x-xmin)/delta)+0.5);

Xu = min(xu,xmax);

% Non-uniform quantization (mu-law)

Mu = 255;

Y = sign(x).*log(1+mu*abs(x))/log(1+mu);

Yq = round((y+1)*(L-1)/2);

Yq = 2*yq/(L-1)-1;

Xn = sign(yq).*( (1+mu).^abs(yq)-1 )/mu;

% Plot signals

Figure;

Subplot(3,1,1);

Plot(t,x);

Title(‘Original Signal’);

Grid on;

Subplot(3,1,2);

Stairs(t,xu);

Title(‘Uniform Quantization’);

Grid on;

Subplot(3,1,3);

Stairs(t,xn);

Title(‘Non-Uniform Quantization (Mu-law)’); Grid on;

GRAPH:

OUTPUT:

RESULT:

Uniform and non-uniform quantization were successfully simulated using MATLAB. Non-uniform quantization improved the representation of low-amplitude signals.